针灸理疗室消毒隔离制度

- 诊室要保持清洁，空气新鲜，定时开窗通风，地面湿式清扫。

- 每日紫外线消毒一小时并有累计记录；紫外线灯管每周擦拭一次；紫外

线照射强度每半年监测一次，有记录。

三、床单位保持清洁，每周更换床单，污染是随时更换；使用一次性床单要做到一人一单。

四、医务人员必须严格执行无菌操作，一人一穴一针，必须使用一次性针灸针；使用过的针具、火罐等应浸泡消毒、清洗干燥、检修后高压灭菌。

五、酒精棉球应密闭存放，每日更换，容器灭菌。无菌盒、无菌槽开启后使用时间不得超过24小时；干燥镊子罐每4小时更换一次。

六、医疗废物按《医疗废物管理规定》进行处理。