口腔科消毒隔离制度

一、工作人员衣帽整洁，工作前洗手，为患者治疗时戴口罩，一次性手套。检查、处置、治疗患者后，要一人一洗手或一人一消毒。

二、保持室内整洁，若发现传染病患者，应以0.1%有效氯消毒液擦拭消毒桌椅。

三、手机做到一人一换，用后清洗经高压灭菌后备用。

四、手术包、治疗包、换药包、等经高压灭菌后备用。所有消毒包必须标明消毒日期，有效期为一周；到期未用者，应重新消毒灭菌。

五、敷料罐、储槽、无菌镊（钳）瓶，每周送供应室高压蒸气灭菌一次，如有污染，应随时消毒。消毒液6至9月每周换两次，其它月一周一次，波面要求达到容器的二分之一至三分之二；浸泡消毒的器械要求做到打开关节，容器盖上标明可用时间。

六、患者均使用一次性口腔检查器械盘及口杯，作到每人一套。

七、用过的器械先用0.1%有效氯消毒液浸泡30分钟，再用清水洗净后，进行高压蒸气灭菌。

八、污染的敷料、棉球等医疗废弃物放在黄色防渗漏塑料污物袋内，每日回收处理。