- 下列诊断法中属于灰度调节型的是	（  ）

  - B超声诊断法

  - A超声诊断法

  - M超声诊断法

  - 超声频移诊断法

  - 多普勒诊断法

- 超声是指	（  ）

  - 频率低于20Hz的机械波动

  - 频率在20~200Hz之间的机械波动

  - 频率高于2000Hz的机械波动

  - 频率高于20000Hz的机械波动

  - 以上均不是

- 声波入射到两个介质的界面上，如果界面的线度远远大于波长，则产生	（  ）

  - 反射

  - 衍射

  - 散射

  - 衰减

  - 增强

- 赫兹（Hz）表示	（  ）

  - 密度

  - 毫瓦每平方厘米

  - 每秒米

  - 每秒周

  - 速度

- 超声探头的换能作用是	（  ）

  - 电能转换成光和热

  - 电能转换成机械能

  - 机械能转换成是能

  - 机械能转换成辐射

  - 声转换成超声

- 超声波是	（  ）

  - 电磁波

  - 射线

  - 机械波

  - 声能

  - 电能

- 在下列哪种物质中声速最快	（  ）

  - 软组织

  - 骨骼

  - 空气

  - 水

  - 脂肪

- 声衰减指	（  ）

  - 声波随着其传播逐渐变弱

  - 组织密度及声波在组织中的速度

  - 超声返回探头的再定向

  - 在穿过界面后，透射声波的变转

  - 以上均不是

- 回声增强发生在下列哪类物体后方	（  ）

  - 强衰减体

  - 弱衰减体

  - 强衍射体

  - 弱衍射体

  - 固体

- TGC是下列哪一名词的英文缩写	（  ）

  - 组织增益特性

  - 时间增益补偿

  - 信号发生器控制

  - 温度发生器控制

  - 以上均不正确

- 因声源与观察者之间的相对运动，被观测到的声波频率相对声源率发生了变化叫什么效应	（  ）

  - 多普勒

  - 佛莱森

  - 佛劳霍夫

  - 折射

  - 主观效应

- 下列哪种界面可产生“彗星尾征”伪像	（  ）

  - 肝-胆界面

  - 肌肉-骨界面

  - 组织-气体界面

  - 气-液界面

  - 脂肪-骨界面

- 脉冲在探头和界面之间往返2次以上面产生的伪像称为	（  ）

  - 多途径伪像

  - 旁瓣伪像

  - 混响伪像

  - 散射伪像

  - 双重反射伪像

- 由于入射坡束与曲面相互作用造成伪像并产生声影，称为	（  ）

  - 幻影伪像

  - 边缘伪像

  - C、“彗星尾征”伪像

  - 振铃伪像

  - 混响伪像

- 小气泡产生的混响回声，回声强并且以规律间隔出现，这种伪像称为	（  ）

  - 多途径伪像

  - 镜像伪像

  - 旁瓣伪像

  - 振铃伪像

  - 边缘伪像

- 超声耦合剂不足时，会产生	（  ）

  - 回声振幅减少

  - 回声振幅增大

  - 探头易于在皮肤上滑动

  - 对图象没有影响

  - 以上均不正确

- 边疆波多普勒的用途	（  ）

  - 测量高速血流

  - 测量低速血流

  - 测量静脉血流

  - 测量中速血流

  - 测量动脉血流

- 哪一项最可能引起回声增强	（  ）

  - 实性肿物

  - 充液肿物

  - 钙化性肿物

  - 胆结石

  - 气体

- 目前容积3D成像技术主要应用于	（  ）

  - 心脏

  - 产科

  - 腹部

  - 小器官

  - 浅表器官

答案：

1、B    2、D    3、A    4、D    5、B    6、C    7、B    8、A    9、B

10、B   11、A   12、C   13、C   14、B   15、D   16、A   17、A   18、B

19、B