紫外线消毒原则及操作

1. 紫外线灯辐照强度监测：开启紫外线灯5分钟后，将指示卡置于紫外线灯下垂直距离1米处，照射几分钟后，观察其色块颜色，读出照射强度。（答案：1分钟）

2. 紫外线物品消毒距离和时间是 （1m，30min ）

3. 卫生部《消毒技术规范》规定，新出厂的紫外线灯辐射强度应不低于（ 90uw/cm2  ）

4．紫外线消毒计时应在开启后（5min后开始）

5．悬吊式或移动式紫外线灯消毒时，离污染表面不宜超过（  1m ）

6．悬吊式或移动式紫外线灯消毒时，照射时间根据灯管强度及所杀灭病原微生物而定，时间不得少于（30min）

7.使用中的紫外线灯管照射强度不应低于（ 70μW/cm2）

8、紫外线灯管消毒：95%酒精，一周擦拭一次。